Министерство образования Новосибирской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

Учреждение Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Обучающийся группы:

Тюрин Дмитрий Валерьевич

Специальность: 09.02.06 Сетевое 
и системное администрирование

Новосибирск, 2026

# Содержание

Содержание	2

МОДУЛЬ 1	3

1.1 Базовая настройка устройств	3

1.2. Настройка доступа сети на ISP.	5

1.3. Создание локальных учетных записей на серверах HQ-SRV и BR-SRV.	5

1.4. Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.	5

1.5. Ssh доступ на серверах hq-srv и br-srv.	5

1.6. и 1.7 IP-туннель настройка, динамическая маршрутизация	5

1.8. Динамическая трансляция адресов.	7

1.9. Динамическая конфигурация хостов (DHCP)	7

1.10. DNS сервер.	8

1.11. Часовой пояс.	9

МОДУЛЬ 2	10

2.2 Конфигурирование файлового хранилища на сервере HQ-SRV	10

2.3 Настройка сервера сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV	10

2.4 Настройка службы сетевого времени на базе сервиса chrony маршрутизаторе ISP	11

2.5 Конфигурация ansible на сервере BR-SRV	11

2.11. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI	11

# МОДУЛЬ 1

# 1.1 Базовая настройка устройств

Таблица 1-Настройка устройств

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | VLAN | Подсеть | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | ens19 | DHCP | DHCP | - | DHCP | DHCP |
|  | ens20 | 172.16.1.1 | /28 | - | 172.16.1.0/28 | - |
|  | ens21 | 172.16.2.1 | /28 | - | 172.16.2.0/28 | - |
| HQ-RTR | ens20(to ISP) | 172.16.1.2 | /28 | - | 172.16.1.0/28 | 172.16.1.1 |
|  | ens 21.100 | 192.168.10.1 | /27 | 100 | 192.168.10.0/27 | - |
|  | ens 21.200 | 192.168.20.1 | /27 | 200 | 192.168.20.0/27 | - |
|  | Ens21.999 | 192.168.99.1 | /29 | 999 | 192.168.99.0/29 | - |
|  | gre1(IP туннель) | 172.16.100.2 | /29 | - | 172.16.100.0/29 | - |
| BR-RTR | ens 20 (to ISP) | 172.16.2.2 | /28 | - | 172.16.2.0/28 | 172.16.2.1 |
|  | ens 21 (to BR-SRV) | 192.168.30.1 | /28 | - | 192.168.30.0/28 | - |
|  | grel (IP туннель) | 172.16.100.1 | /29 | - | 172.16.100.0/29 | - |
| HQ-SRV | Ens19(to HQ-RTR) | 192.168.10.2 | /27 | 100 | 192.168.10.0/27 | 192.168.10.1 |
| BR-SRV | ens19 (to BR-RTR) | 192.168.30.2 | /28 |  | 192.168.30.0/28 | 192.168.30.1 |
| HQ-CLI | ens19 (to HQ-RTR) | 192.168.20.2 | /27 | 200 | 192.168.20.0/27 | 192.168.20.1 |

# 1.2. Настройка доступа сети на ISP.

Задание выполнено

# 1.3. Создание локальных учетных записей на серверах HQ-SRV и BR-SRV.

Задание выполнено

# 1.4. Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

VLAN был настроен на одном интерфейсе посредством создания саб-интерфейсов с помощью подсистемы Etcnet.

Рисунок 1-Проверка состояния VLAN

# 1.5. Ssh доступ на серверах hq-srv и br-srv.

Задание выполнено успешно!

# 1.6. и 1.7 IP-туннель настройка, динамическая маршрутизация

Для организации межофисного взаимодействия был выбран GRE как простая технология туннелирования, OSPF — как link-state протокол динамической маршрутизации, обеспечивающий обмен маршрутами, а FRR — как его современная реализация в ALT Linux. Все не участвующие в обмене порты были переведены в пассивный режим и на оставшихся портах включена парольная защита

Рисунок 2- Настройка туннеля на hq-rtr

Рисунок 3- Настройка туннеля на br-rtr

# 1.8. Динамическая трансляция адресов.

Задание выполнено iptables!

# 1.9. Динамическая конфигурация хостов (DHCP)

Был настроен DHCP-сервер на HQ-RTR и выдан ip клиенту HQ-CLI.

Рисунок 4- Настройка dhcp

Рисунок 5- Клиент получил адрес по DHCP

# 1.10. DNS сервер.

Задание выполнено, настройка через dnsmasq

# 1.11. Часовой пояс.

Задание выполнено регион - Asia/Novosibirsk!

# МОДУЛЬ 2

# 2.2 Конфигурирование файлового хранилища на сервере HQ-SRV

Задание выполнено

# 2.3 Настройка сервера сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV

Основные параметры сервера nfs:

Рисунок 6 -Параметры сервера nfs

Экспортирование файловой системы:

Рисунок 7 – Экспорт файловой системы

Настройка автомонтирования на клиенте через /etc/fstab

Рисунок 8-Автомонтирование папки

Монтирование общего сетевого ресурса:

Рисунок 9 – Монтирование общего сетевого ресурса

Проверка монтирования:

Рисунок 10-Проверка монтирования

# 2.4 Настройка службы сетевого времени на базе сервиса chrony маршрутизаторе ISP

Задание выполнено

# 2.5 Конфигурация ansible на сервере BR-SRV

задание выполнено

# 2.11. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI

выполнено

Рисунок 6 — установленный яндекс-браузер